## Раздел 3. Описание поставляемого товара, работ, услуг:

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Характеристики товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Производитель | Наименование страны происхождения | Цена за ед., руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптическая трубка для эндоскопа «Оптимед» Наименование в соответствии с РУ: Трубка оптическая 30°, Ø 4 мм с углом поля зрения 70° | Оптика стержне-линзовой системы, со встроенным стекловолоконным световодом «ОПТИМЕД», совместимое с имеющимся у Заказчика оборудованием. Переднебоковое видение - угол направления наблюдения, град 30; Диаметр – 4 мм, длина 300 мм; Угол поля зрения, град - 70, допустимые отклонения (+10,5; -7,0); Разрешающая способность, мм -1 – -12, допустимые отклонения (Допуск по верхнему пределу не ограничен; -2); Наличие термокомпенсатора оптического тракта; Наличие антирефлексной поверхности распорных трубок; Угол сопряжения оптической оси трубки и светового разъема - 90 °; Совместим со светодиодами типа Storz; Освещенность на расстоянии 25 мм от дистального конца световода оптических трубок – 6000 лк; Используемый способ стерилизации – химический. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения и сертификата соответствия ГОСТ Р; Год выпуска 2023г. | Шт. | 2 | ОАО «Оптимед» | Россия | 111 300,00 | 222 600,00 |
|  | ИТОГО (цена договора): |  |  |  | 222 600,00 |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) |  |  |  | Без НДС |  |  |  |

Директор ООО «Фармалита» /___________________/Волкова Н.В.

(должность)                                                                   (ФИО)